| ВЕНТХИМ химстойкая вентиляция и газоочистка | +7 (831) 423-08-43 · +7 920 022-52-55 zakaz@venthim.ru · venthim.ru ООО «ЦехПром», ИНН 5248042950 |
| --- | --- |

Опросный лист на газоочистное оборудование

скрубберы насадочные и полые · каплеуловители · хемосорбционные и адсорбционные фильтры · ФВГ

Отметьте тип аппарата (группа 02), заполните общие данные (03–05) и блок своего аппарата (А, Б, В или Г). Группа 07 – если данные известны. Обязательны имя, телефон, согласие на обработку данных, а также влажность газа и пыль: если не знаете, отметьте «не знаю». Лист – на одну вентсистему. В ответ пришлём коммерческое предложение: описание, цену, сроки и условия поставки.

Типовых аппаратов нет: газоочистное оборудование – скрубберы, каплеуловители, хемосорбционные и адсорбционные фильтры и ФВГ – подбираем, проектируем и разрабатываем под задачу. Расход газа задаёт прежде всего сечение аппарата: газ должен проходить с допустимой скоростью. Высоту и тип насадки, орошающий раствор и его расход, баки и насос определяют состав газа, концентрации на входе и требуемая концентрация на выходе. Поэтому самое важное в листе – группа 04.

Как отправить: заполненный бланк – на zakaz@venthim.ru вместе со схемами, планами и фото. Не знаете ответа – оставьте поле пустым. Поля, отмеченные *, обязательны. Дата заполнения: ____________

01  Контакты

Зачем спрашиваем: чтобы прислать предложение и уточнить недостающие данные.

| Имя * |  | Телефон * |  |
| --- | --- | --- | --- |
| E-mail |  | Компания, должность |  |
| Объект, город Для расчёта доставки. |  |  |  |

02  Тип аппарата и задача

Зачем спрашиваем: от типа аппарата зависит, какие вопросы важны: для скруббера – орошение и баки, для фильтра – сопротивление и обслуживание. Не знаете тип – отметьте «подберите сами».

| Аппарат | ☐ насадочный скруббер ☐ полый скруббер ☐ каплеуловитель ☐ хемосорбционный фильтр ☐ адсорбционный (угольный) фильтр ☐ фильтр ФВГ ☐ подберите сами можно несколько |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Задача | ☐ новая установка ☐ замена ☐ доочистка после существующего аппарата |  |  |
| Количество аппаратов, шт. |  | Вентсистема по проекту |  |

03  Источник и газ на входе

Зачем спрашиваем: по расходу выбирают сечение и габариты аппарата, по температуре – условия поглощения: горячий газ поглощается хуже. От влажности зависит, какой фильтрующий материал подойдёт, нерастворимая пыль забивает насадку и фильтрующий материал. Если не знаете – отметьте «не знаю», уточним.

| Откуда выбросы Травление, гальваника (какая), химобработка, реактор; ванны – состав и температура раствора. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Расход газа, м³/ч |  | Температура газа, °C |  |
| Макс. температура газа, °C |  | Режим работы: часов в сутки, дней в неделю От режима зависит, как часто регенерировать фильтр, менять кассеты или загрузку и подпитывать раствор. |  |
| Влажность газа * | ☐ сухой воздух помещения ☐ влажный: от ванн или после мокрой очистки ☐ насыщенный, с каплями или туманом ☐ не знаю Зимой воздух бывает суше, чем летом, – для фильтров это важно: если знаете, укажите обе цифры. |  |  |
| Пыль, твёрдые частицы на входе * | ☐ нет ☐ есть: __________ ☐ не знаю |  |  |
| Если есть – какая | ☐ сухая пыль ☐ липкая или смолистая ☐ масляный туман ☐ аэрозоль солей ☐ капли раствора можно несколько |  |  |

04  Состав газа и требования на выходе

Зачем спрашиваем: аппарат и орошение подбирают по каждому улавливаемому веществу; требуемая концентрация на выходе определяет размеры аппарата. Нормативы выбросов объекта (ПДВ, НДВ) задаёт проект – считаем по вашим значениям.

Вещества на входе и на выходе

| № | Вещество (название или формула) | Вид: газ, пар, туман | На входе, средняя, мг/м³ | На входе, макс., мг/м³ | На выходе, мг/м³ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | выберите или впишите |  |  |  |  |
| 2 | выберите или впишите |  |  |  |  |
| 3 | выберите или впишите |  |  |  |  |
| 4 | выберите или впишите |  |  |  |  |

Вещество: выберите из списка (щелчок по полю, стрелка справа) или впишите своё. Справочник веществ – на последней странице.

| В выбросе одновременно кислоты и щёлочи или аммиак | ☐ да ☐ нет ☐ не знаю Кислые и щелочные вещества в одной системе дают соли; их улавливают раздельно. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Категория объекта НВОС | ☐ I ☐ II ☐ III ☐ не знаю | Норматив допустимого выброса источника (НДВ), г/с – если известен НДВ задают в г/с и т/год; в концентрацию на выходе пересчитаем сами. |  |
| Аппарат заменяет существующую газоочистную установку | ☐ да ☐ нет ☐ не знаю |  |  |
| Требования на выходе | ☐ нормативы выбросов объекта (ПДВ, НДВ) ☐ задание заказчика ☐ пока не заданы |  |  |

05  Место установки, материал, горючесть

Зачем спрашиваем: аппарат с баком должен встать на отведённое место; на улице раствор и дренаж защищают от замерзания. Материал проверяем по среде и температуре.

| Где устанавливается | ☐ отапливаемое помещение ☐ неотапливаемое помещение ☐ улица ☐ крыша |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Воздух снаружи, мин., °C |  | В помещении зимой, мин., °C Если аппарат стоит в помещении. |  |
| Свободное место: Д × Ш × В, м |  |  |  |
| Материал корпуса | ☐ подберите по среде ☐ полипропилен (ПП, PP) ☐ трудногорючий полипропилен (PPs) ☐ ПНД (PE) ☐ ПВХ (PVC) ☐ PVDF ☐ стеклопластик ☐ другой: __________ |  |  |
| Требования по горючести | ☐ не требуется ☐ Г1 по ГОСТ 30244-94 ☐ другое: __________ Если проект требует Г1 – предложим исполнение из PPs: группа горючести Г1 по ГОСТ 30244-94 для листа PPs – по протоколу испытаний № 0050-НСС/ПБ-2020 от 27.05.2020. |  |  |
| Взрывоопасная среда или зона | ☐ нет ☐ да – класс зоны, если известен: __________ ☐ не знаю Взрывозащищённое исполнение – по отдельному заказу при наличии сертификата ТР ТС 012; возможность изготовления и документы указываем в предложении. |  |  |

Блок А  Мокрые скрубберы – насадочные и полые

Зачем спрашиваем: раствор циркулирует через бак, его подпитывают и периодически меняют – от этого зависят баки, насосы и автоматика.

| Состав поставки: индивидуально, по аппарату. Как правило: корпус с баком раствора в основании, насадка, распределитель орошения с форсунками, ламельный каплеуловитель, циркуляционный насос – полупогружной химстойкий, ёмкость подкрепляющего раствора (подпитки) – отдельно, в базовой комплектации, самотёчный слив отработанного раствора, шкаф управления (исполнение – ниже). Вентилятор – как правило отдельно, по проекту (заполните опросный лист на вентилятор). Дозирование, датчики pH и уровня – если предусмотрены конструкцией аппарата. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Орошающая жидкость | ☐ вода ☐ раствор щёлочи ☐ раствор кислоты ☐ другое: __________ ☐ подберите сами |  |  |
| Что добавить | ☐ насос слива ☐ резервный насос ☐ сетчатый коагулятор перед каплеуловителем ☐ дозирование реагента ☐ датчик pH ☐ датчик уровня можно несколько |  |  |
| Шкаф управления | ☐ эконом – релейная схема, ручное управление ☐ средний – полуавтомат ☐ полный автомат – контроллер и сенсорная панель ☐ подберите сами |  |  |
| Для полного автомата | ☐ вывод на удалённый пульт ☐ SCADA можно несколько |  |  |
| Вода для подпитки | ☐ есть ☐ нет ☐ не знаю | Куда отводить отработанный раствор | ☐ канализация или очистные ☐ сбор и вывоз ☐ не знаю |

Блок Б  Каплеуловитель

Зачем спрашиваем: от источника капель и направления потока зависят конструкция и место установки, от способа слива – обвязка под аппаратом.

| Откуда капли | ☐ после скруббера ☐ туман и брызги от ванн ☐ другое: __________ |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поток через каплеуловитель | ☐ вертикальный ☐ горизонтальный ☐ не знаю |  |  |
| Слив уловленной жидкости | ☐ кран на сборном баке – в базовой комплектации ☐ гидрозатвор (постоянный слив) ☐ слив в бак скруббера ☐ автоматический слив по уровню ☐ подберите сами Как правило, каплеуловитель работает под разрежением. Кран – в базовой комплектации, остальные способы – по заказу; когда какой нужен – на странице каплеуловителей. Если вентилятор стоит до каплеуловителя – напишите в комментарии. |  |  |

Блок В  Хемосорбционный фильтр, фильтр ФВГ

Зачем спрашиваем: по мере работы сопротивление фильтра растёт; ФВГ периодически промывают водой.

| Допустимое сопротивление фильтра, Па |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вода для промывки на месте | ☐ есть ☐ нет ☐ не знаю |  |  |
| Пары кислот (HCl/HF) | ☐ есть ☐ нет ☐ не знаю |  |  |
| Окислители: хлор, озон, хромовый ангидрид, азотная кислота | ☐ есть ☐ нет ☐ не знаю Окислители могут сокращать срок службы фильтровального материала. |  |  |
| Можно ли останавливать очистку на время промывки фильтра | ☐ да, в нерабочее время ☐ нет, очистка нужна без перерыва ☐ не знаю Если перерыв недопустим – предложим два фильтра или фильтр из двух секций: пока одна на регенерации, другая работает. |  |  |
| Как удобнее обслуживать фильтр | ☐ регенерация раствором на месте ☐ замена кассет при насыщении – без раствора и стоков ☐ подберите сами Кассеты съёмные в обоих случаях: при регенерации их промывают раствором и меняют, когда износится фильтровальный материал; во втором случае меняют целиком, когда материал насытится. |  |  |
| Жёсткость воды для промывки | ☐ умягчённая или обессоленная ☐ водопроводная ☐ не знаю Жёсткая вода с содовым раствором даёт осадок в фильтровальном материале. |  |  |
| Раствор для промывки хемосорбционного фильтра | ☐ подберёт изготовитель ☐ есть свой – укажу в комментарии |  |  |
| Куда отводить отработанный раствор | ☐ канализация или очистные ☐ сбор и вывоз ☐ не знаю |  |  |

Блок Г  Адсорбционный (угольный) фильтр

Зачем спрашиваем: уголь удерживает хуже во влажном и горячем газе, пыль забивает поры, а некоторые вещества разогревают слой – это определяет, подойдёт ли фильтр.

| Исполнение | ☐ кассетный ☐ насыпной ☐ подберите сами |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Перед фильтром мокрая очистка (скруббер) | ☐ да ☐ нет | Кетоны, альдегиды в выбросе | ☐ есть ☐ нет ☐ не знаю |
| Замена загрузки | ☐ кассетами ☐ на месте, насыпью ☐ подберите сами | Сменная загрузка | ☐ нужна от нас ☐ своя ☐ не знаю |

06  Работы на объекте

Зачем спрашиваем: состав работ влияет на цену и срок.

| Что нужно | ☐ монтаж ☐ шеф-монтаж ☐ пусконаладка ☐ не нужны можно несколько Для аппаратов без насосов и шкафа – например, канального каплеуловителя без промывки или ФВГ исполнения С без шкафа – только монтаж: пусконаладка им не нужна. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

07  Дополнительно (если известно)

Зачем спрашиваем: уточняет подбор. Можно не заполнять – спросим по телефону.

| Мин. и макс. расход, м³/ч |  | Откуда данные о составе Протокол замеров, расчёт по проекту. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Существующий вентилятор Расход, м³/ч, и давление, Па. |  | Что стоит сейчас и что не устраивает |  |
| Присоединение на входе и выходе |  | Место для установки: Д × Ш × В, м Свободная площадь и высота до потолка, балок или коммуникаций; зона обслуживания. |  |
| Проёмы для заноса: Ш × В, м Двери, ворота, монтажные проёмы на пути к месту установки. По ним решаем, поставлять аппарат в сборе или разборным. |  | Ограничение по массе Несущая способность перекрытия. |  |
| Стадия: проект, закупка, тендер |  | Желаемый срок поставки |  |
| Комментарий |  | Прикладываю файлы Схема, план, фото, ТЗ, протокол замеров. |  |
| Согласие * | ☐ Согласен(на) на обработку персональных данных |  |  |

Отправляя опросный лист, вы соглашаетесь на обработку персональных данных в соответствии с политикой: https://venthim.ru/legal/personal-data.php

Приложение. Справочник веществ

Подсказка для столбца «Вещество»: общие сведения, без нормативов и обещаний. Нет в списке – впишите своё.

| Вещество | Формула | Подсказка |
| --- | --- | --- |
| Азотная кислота (пары) | HNO3 | пары и туман; при травлении металлов выделяются также оксиды азота |
| Аммиак | NH3 | газ, очень хорошо растворим в воде |
| Ацетальдегид | CH3CHO | пары, смешивается с водой |
| Ацетон | C3H6O | пары, смешивается с водой |
| Ацетонитрил | CH3CN | пары, смешивается с водой |
| Бензин (пары) | – | пары смеси углеводородов, в воде не растворим |
| Бензол | C6H6 | пары, в воде растворим слабо |
| Борная кислота (аэрозоль) | H3BO3 | аэрозоль над ваннами; нелетучая |
| Бром | Br2 | летучая жидкость, пары |
| Бромистый водород | HBr | газ, хорошо растворим в воде |
| Бутилацетат | C6H12O2 | пары, в воде растворим слабо |
| Взвешенные вещества (пыль) | – | твёрдые частицы; укажите происхождение, если известно |
| Водяной пар | H2O | пар; при охлаждении конденсируется |
| Гексан | C6H14 | пары, в воде не растворим |
| Гидразин | N2H4 | пары, смешивается с водой |
| Гидроксид калия (аэрозоль) | KOH | аэрозоль (туман); аппарат подбирается по опросному листу |
| Гидроксид натрия (аэрозоль) | NaOH | аэрозоль (туман); аппарат подбирается по опросному листу |
| Гипохлорит натрия (аэрозоль) | NaClO | аэрозоль; при подкислении раствора выделяется хлор |
| Диметилформамид | C3H7NO | пары, смешивается с водой |
| 1,4-Диоксан | C4H8O2 | пары, смешивается с водой |
| Диоксид азота | NO2 | бурый газ, реагирует с водой |
| Диоксид серы | SO2 | газ, растворим в воде; поглощается щелочными растворами |
| Диоксид углерода | CO2 | газ, в воде растворим умеренно |
| Диоксид хлора | ClO2 | газ, сильный окислитель |
| Дихлорметан | CH2Cl2 | пары, в воде растворим слабо |
| Диэтиловый эфир | C4H10O | пары, ограниченно растворим в воде; легковоспламеняющийся |
| Изопропанол | (CH3)2CHOH | пары, смешивается с водой |
| Иод | I2 | пары при нагревании (возгонка) |
| Кадмий и его соединения (аэрозоль) | Cd | аэрозоль над ваннами кадмирования |
| Карбонат натрия (аэрозоль) | Na2CO3 | аэрозоль над ваннами обезжиривания |
| Ксилол | C6H4(CH3)2 | пары, в воде практически не растворим |
| Масляный туман | – | аэрозоль (капли масла или эмульсии) |
| Медь и её соединения (аэрозоль) | Cu | аэрозоль над ваннами меднения |
| Метанол | CH3OH | пары, смешивается с водой |
| Метилмеркаптан | CH3SH | газ с резким запахом |
| Метилэтилкетон | CH3COC2H5 | пары, растворим в воде |
| Муравьиная кислота | HCOOH | пары, смешивается с водой |
| н-Бутанол (бутан-1-ол) | C4H9OH | пары, ограниченно растворим в воде |
| Никель и его соединения (аэрозоль) | Ni | аэрозоль (туман); аппарат подбирается по опросному листу |
| Озон | O3 | газ, сильный окислитель |
| Оксид углерода | CO | газ, в воде практически не растворим |
| Оксид цинка | ZnO | пыль, аэрозоль |
| Оксиды азота | NOx | газы; оксид азота NO в воде почти не растворим, диоксид NO2 реагирует с водой |
| Олово и его соединения (аэрозоль) | Sn | аэрозоль над ваннами лужения |
| Пероксид водорода (аэрозоль) | H2O2 | аэрозоль и пары; окислитель |
| Пиридин | C5H5N | пары, смешивается с водой |
| Ртуть (пары) | Hg | пары металла |
| Свинец и его соединения | Pb | аэрозоль, пыль |
| Серебро и его соединения (аэрозоль) | Ag | аэрозоль над ваннами серебрения |
| Серная кислота (аэрозоль) | H2SO4 | аэрозоль (туман); аппарат подбирается по опросному листу |
| Сероводород | H2S | газ с запахом тухлых яиц; поглощается щелочными растворами |
| Сероуглерод | CS2 | пары, в воде растворим слабо; легковоспламеняющийся |
| Скипидар | – | пары, в воде не растворим |
| Сольвент нефтяной | – | пары смеси ароматических углеводородов, в воде не растворим |
| Стирол | C8H8 | пары, в воде практически не растворим |
| Тетрагидрофуран | (CH2)4O | пары, смешивается с водой |
| Тетрафторид кремния | SiF4 | газ, разлагается водой |
| Тетрахлорметан | CCl4 | пары, в воде практически не растворим |
| Тетрахлорэтилен | C2Cl4 | пары, в воде практически не растворим |
| Толуол | C7H8 | пары, в воде практически не растворим |
| Триоксид серы | SO3 | с влагой воздуха образует туман серной кислоты |
| Трихлорметан | CHCl3 | пары, в воде растворим слабо |
| Трихлорэтилен | C2HCl3 | пары, в воде растворим слабо |
| Уайт-спирит | – | пары смеси углеводородов, в воде не растворим |
| Уксусная кислота | CH3COOH | пары, смешивается с водой |
| Уксусный ангидрид | (CH3CO)2O | пары; с водой реагирует, образуя уксусную кислоту |
| Фенол | C6H5OH | твёрдое вещество, пары при нагреве; в воде ограниченно растворим |
| Формальдегид | HCHO | газ, хорошо растворим в воде |
| Фосфорная кислота (аэрозоль) | H3PO4 | аэрозоль (туман); нелетучая кислота |
| Фтористый водород | HF | газ, хорошо растворим в воде; разрушает стекло |
| Хлор | Cl2 | газ жёлто-зелёного цвета; поглощается щелочными растворами |
| Хлорбензол | C6H5Cl | пары, в воде практически не растворим |
| Хлорид аммония (аэрозоль) | NH4Cl | аэрозоль (дым) при горячем цинковании, от флюса |
| Хлорид железа(III) (аэрозоль) | FeCl3 | аэрозоль над ваннами травления |
| Хлорид цинка (аэрозоль) | ZnCl2 | аэрозоль (дым) при горячем цинковании, от флюса |
| Хлористый водород | HCl | газ, хорошо растворим в воде; над ваннами – также туман соляной кислоты |
| Хлорная кислота (пары) | HClO4 | пары и туман; концентрированная – сильный окислитель |
| Хром(VI), соединения (в пересчёте на CrO3) | CrO3 | аэрозоль (туман); аппарат подбирается по опросному листу |
| Цианиды (аэрозоль) | – | аэрозоль солей циановых электролитов |
| Цианистый водород | HCN | газ, растворим в воде; выделяется из цианистых растворов при подкислении |
| Циклогексанон | C6H10O | пары, ограниченно растворим в воде |
| Цинк и его соединения (аэрозоль) | Zn | аэрозоль над ваннами цинкования |
| Этанол | C2H5OH | пары, смешивается с водой |
| Этилацетат | CH3COOC2H5 | пары, ограниченно растворим в воде |
| Этилбензол | C6H5C2H5 | пары, в воде практически не растворим |
| Этиленгликоль | C2H6O2 | пары при нагревании, смешивается с водой |